Nama : Edsel Sulthan Farrel 
NIM : 152024166

LAPORAN PRAKTIKUM

Arsitektur Paralel: SISD, SIMD, MISD, dan MIMD

1. Pendahuluan

Dalam komputasi modern, terdapat beberapa model arsitektur pemrosesan data yang diklasifikasikan berdasarkan cara instruksi dan data diproses, yaitu:

- SISD (Single Instruction Single Data)

- SIMD (Single Instruction Multiple Data)

- MISD (Multiple Instruction Single Data)

- MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

Praktikum ini bertujuan untuk memahami perbedaan keempat model tersebut melalui implementasi program Python.

2. Pembahasan Program

2.1 SISD (Single Instruction Single Data)

Kode Program

# SISD: proses satu data per satu waktu

numbers = [10, 20, 30, 40, 50]

result = []

for num in numbers:

result.append(num * 2)  # Satu instruksi, satu data

print(result)  # [20, 40, 60, 80, 100]

Output:

[20, 40, 60, 80, 100]

Analisis:

- Instruksi num * 2 dieksekusi satu per satu secara berurutan.

- Tidak ada paralelisme — setiap iterasi menunggu iterasi sebelumnya selesai.

- Cocok untuk tugas yang memiliki ketergantungan antar data (data dependency).

- Waktu eksekusi berbanding lurus dengan jumlah elemen data (O(n)).

2.2 SIMD (Single Instruction Multiple Data)

Kode Program

import numpy as np

# NumPy menggunakan SIMD di belakang layar secara otomatis

a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], dtype=np.float32)

b = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80], dtype=np.float32)

# Satu operasi → semua elemen diproses paralel (SIMD internally)

result = a + b

print(result)

# Output: [11. 22. 33. 44. 55. 66. 77. 88.]

Output:

[11. 22. 33. 44. 55. 66. 77. 88.]

Analisis:

- Operasi a + b menerapkan instruksi penjumlahan yang sama ke semua 8 pasang elemen secara simultan.

- NumPy secara internal memanfaatkan register SIMD (128-bit atau 256-bit) pada CPU modern.

- Performa jauh lebih tinggi dibanding SISD untuk operasi vektor/matriks berskala besar.

- Sangat relevan pada aplikasi deep learning, image processing, dan scientific computing.

2.3 MISD (Multiple Instruction Single Data)

Kode Program

from multiprocessing import Process

# SATU DATA yang sama

data = 100

def instruksi_A(x):

hasil = x + 50

print(f"[Instruksi A] {x} + 50 = {hasil}")

def instruksi_B(x):

hasil = x * 2

print(f"[Instruksi B] {x} * 2 = {hasil}")

def instruksi_C(x):

hasil = x ** 2

print(f"[Instruksi C] {x} ** 2 = {hasil}")

def instruksi_D(x):

hasil = x - 30

print(f"[Instruksi D] {x} - 30 = {hasil}")

if __name__ == "__main__":

# Banyak instruksi BERBEDA → data SAMA (100)

proses = [

Process(target=instruksi_A, args=(data,)),

Process(target=instruksi_B, args=(data,)),

Process(target=instruksi_C, args=(data,)),

Process(target=instruksi_D, args=(data,)),

]

for p in proses:

p.start()

for p in proses:

p.join()

# ```

# **Output:**

# ```

# [Instruksi A] 100 + 50 = 150

# [Instruksi B] 100 * 2 = 200

# [Instruksi C] 100 ** 2 = 10000

# [Instruksi D] 100 - 30 = 70

Output:

[Instruksi A] 100 + 50 = 150 [Instruksi B] 100 * 2 = 200 [Instruksi C] 100 ** 2 = 10000 [Instruksi D] 100 - 30 = 70

Analisis:

- Satu data (nilai 100) dikirim ke empat proses berbeda secara bersamaan.

- Masing-masing proses menerapkan instruksi yang berbeda (penjumlahan, perkalian, pangkat, pengurangan).

- Keempat proses berjalan paralel menggunakan modul multiprocessing Python.

- Penggunaan nyata MISD: sistem avionik dengan triple modular redundancy (TMR) untuk fault detection.

2.4 MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

Kode Program

from multiprocessing import Process, current_process

import os

def tugas_A(data):

result = [x * 3 for x in data]

print(f"[{current_process().name}] Multiply: {result}")

def tugas_B(data):

result = [x for x in data if x % 2 == 0]

print(f"[{current_process().name}] Filter: {result}")

def tugas_C(data):

result = sum(data)

print(f"[{current_process().name}] Sum: {result}")

if __name__ == "__main__":

data1 = [1, 2, 3, 4]

data2 = [5, 6, 7, 8]

data3 = [9, 10, 11, 12]

# 3 proses, instruksi BERBEDA, data BERBEDA → MIMD

p1 = Process(target=tugas_A, args=(data1,), name="Process-A")

p2 = Process(target=tugas_B, args=(data2,), name="Process-B")

p3 = Process(target=tugas_C, args=(data3,), name="Process-C")

p1.start(); p2.start(); p3.start()

p1.join();  p2.join();  p3.join()

# **Output:**

# ```

# [Process-A] Multiply: [3, 6, 9, 12]

# [Process-B] Filter: [6, 8]

# [Process-C] Sum: 42

# ```

Output:

[Process-A] Multiply: [3, 6, 9, 12] [Process-B] Filter: [6, 8] [Process-C] Sum: 42

Analisis:

- Process-A melakukan operasi perkalian pada data1 = [1, 2, 3, 4].

- Process-B melakukan filter bilangan genap pada data2 = [5, 6, 7, 8], menghasilkan [6, 8].

- Process-C menghitung jumlah total data3 = [9, 10, 11, 12], menghasilkan 42.

- Ketiga proses berjalan paralel dengan memori terpisah (independent memory space).

- MIMD adalah dasar dari multi-core CPU modern, Hadoop, dan sistem komputasi terdistribusi.